ALLEGATO 2 B

QUESTIONARIO

APPARECCHIATURA PROPOSTA ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

| N 1 CENTRALINA VIDEO DIGITALE | SPECIFICARE CARATTERISTICHE SISTEMA OFFERTO |
| --- | --- |
|  Control camera Unit 3CCD per elaborazione immagini ad alta risoluzione in formato 16/9 3D Full HD “NATIVE” 1920x1080 con scansione progressiva 60 hz |  |
|  Sistema di registrazione preferibilmente integrato; |  |
|  Sistema integrato di archiviazione sia su Hard Disk interno da almeno 300 giga che su periferica esterna , USB o network. |  |
|  Controllo remoto de menu di inserimento dati (ES DA TASTIERA) |  |
|  Funzione di swiching 3D/2D |  |
|  Display Lcd per visualizzazione preset chirurgici |  |
| N. 1 STEREO ENDOSCOPIO 3D a due vie paralleli angolatura a 30°, 10 mm di diametro |  |
| N. 1 STEREO ENDOSCOPIO 3D a due vie paralleli angolatura a 0°, 10 mm di diametro |  |
| N. 1 TESTA CAMERA con due lenti stereoscopiche munite di 3 sensori ccd di rilevamento immagini stereo, preferibilmente con digitalizzazione interna alla testa camera stessa, sistema ottico preferibilmente indipendente dalla testa camera dotato di tastierino di controllo remoto per white balancing, attivazione/disattivazione fonte luce e focus; |  |
| N. 1 MONITOR PRINCIPALE 3D Full HD non inferiore a 32” |  |
| N . 1 MONITOR SECONDARIO 2D HD non inferiore 17” interfacciato con controllo remoto per il menu di archiviazione deti e gestione settaggi; |  |
| N. 1 FONTE LUCE allo xenon o led preferibilmente con regolazione sia automatica che manuale dell’intensità, dotato di display digitale con controllo di livello di intensità luminosa e ore di funzionamento; |  |
| N. 1 INSUFFLATORE di CO2 riscaldata ad alto flusso di almeno 30 L/mi, modalità pediatrica a bassi flussi, allarmi acustici e visivi con menù in lingua italiana, ampio display per immediata visualizzazione intraoperatoria dei parametri, sistema di riscaldamento CO2 integrato e tubo di insufflazione pluriuso autoclavabile. |  |
| N 1 BRACCIO DI SUPPORTO CAMERA a più snodi |  |
| N 1 CARRELLO completo di cablaggio e trasformatore di isolamento dotato di ruote antistatiche e bracci snodabili per il supporto del monitor principale ed accessorio. |  |
| CHIARIMENTI ULTERIORI: |  |
| Destinazione d'uso per l'immissione sul mercato (secondo manuale operativo) delle apparecchiature offerte |  |
| Anno di immissione sul mercato dei sistemi offerti (Hw) |  |
| Codice CIVAB di ciascuna apparecchiatura offerta |  |
| Codice CND di ciascuna apparecchiatura offerta |  |
| Classe elettrica secondo CEI 62-5 e s.m.i. (I, II, B, BF, CF) |  |
| Classificazione di rischio secondo direttiva EEC 93/42 e s.m.i. (I, IIa, IIb, III) |  |
| Alimentazione elettrica (tensione [V], potenza [KVA]) |  |
| peso e dimensioni. |  |
| Certificazioni ulteriori a quelle richieste |  |
| ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE | RELAZIONARE |
| A.1 PROCESSORE MULTIDISCIPLINARE PUNTI MAX 39 |  |
| QUALITA’ DELL’IMMAGINE E DEL SISTEMA VIDEO |  |
| MANOVRABILITA’, PRATICITA’ |  |
| SISTEMA DI ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI |  |
| COMANDI SULLA TASTIERA |  |
| VERSATILITA’ DEL SISTEMA: possibilità di rappresentazione a monitor di immagini provenienti da altre fonti (ecografiche, radiologiche), possibilità di immagine a tutto schermo |  |
| A.2 FONTE DI LUCE –MONITOR |  |
| SEGNALE DI DURATA LAMPADE |  |
| CAVI IN FIBRA OTTICA AD ALTA EFFICIENZA, DELLA LUNGHEZZA DI ALMENO 2,3 m e DI DIAMETRO PREFERIBILMENTE DA 4,5 mm CON ATTACCO UNIVERSALE |  |
| QUALITA’ IMMAGINE |  |
| DIMENSIONE MONITOR PRINCIPALE |  |
| DIMENSIONE MONITOR SATELLITE |  |
| A.3 INSUFFLATORE DI CO2 |  |
| SISTEMA DI SICUREZZA |  |
| B. 1 BRACCIO DI SUPPORTO |  |
| MANOVRABILITA’ E SEMPLICITA’ |  |
| C.1 SERVIZIO POST-VENDITA |  |
| PERIODO DI GARANZIA > 24 MESI Ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno presi in considerazione unicamente periodi suppletivi di garanzia della durata ciascuno = o > a sei mesi |  |
| Miglioramenti sugli standard minimi di assistenza previsti nel capitolato |  |
| D.1 CARRELLO ALETTRIFICATO |  |
| FUNZIONALITA’ DEL CARRELLO |  |
| F1- FORMAZIONE |  |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE |  |